«01» сообщает

За 14 дней наступившего 2016 года на территории Новосибирского района, НСО, произошло 17 пожаров на которых было повреждено и уничтожено имущество граждан, так же один человек погиб и один получил травмы. Согласно статистики пожары возникли на следующих объектах: жилые дома 6, строения бань в садовых не коммерческих обществах 4, садовые дома в некоммерческих садовых обществах 2, в  гараже -1, автомобиль 1 и по одному пожару в надворных постройках, кафе и производственном участке. По причине возникновения пожаров распределилось следующим образом: нарушение правил пожарной безопасности при использовании печей и дымоходов 9, короткое замыкание электрической проводки 3, неосторожное обращение с огнём 3,   нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрических приборов 1, суицид 1.

Таким образом из выше указанного можно сделать вывод, что ежегодно во время отопительного сезона, одна из самых распространенных причин возникновения пожаров является эксплуатация неисправных печей.

Причин выхода печей из строя много. Недостаточная прочность фундамента, плохое качество кладки, температурные колебания и деформация каркаса здания приводят к образованию трещин в дымоходах и стенах печи. Найти трещины и заделать их, значит предупредить беду.

Прежде всего, следует обратить внимание на состояние дымовых каналов. Дымовую трубу в чердачном помещении необходимо побелить и оштукатурить. Появление во время топки сажевых пятен на побеленной поверхности свидетельствует о наличии трещин. При интенсивной топке через них искры могут попасть на сгораемый утеплитель потолочного перекрытия или на деревянные конструкции крыши.

Особое внимание следует обратить на разделку дымохода в потолочном перекрытии. Использовать для дымохода керамические, асбоцементные или металлические трубы, а также из силикатного кирпича категорически запрещено.

Заделать обнаруженные трещины необходимо раствором, состоящим из глины и песка в соответствии 1:1. Дальше следует убедиться в исправном состоянии топочной дверцы и наличии предтопочного листа, из негорючего материала размером 50х70см. Нужно помнить, что растапливать печь горючими жидкостями запрещено.

- Нельзя доверять присмотр за топящейся печью детям.

- Нельзя сушить над печью и около нее белье, складировать вплотную к печи дрова и ставить мебель.

- Нельзя высыпать горючую золу вблизи деревянных строений, поставленная на ночь в железных ведрах в сенкахь зола, так же может стать причиной пожара. Чтобы этого не произошло, высыпайте золу в зольные ямы или в железные емкости, предварительно пролив её водой.

При кладке печь ставится на отдельный фундамент, который не должен соприкасаться с капитальной стеной здания. При этом строго соблюдается горизонтальная и вертикальная разделка. Кладку печи должен производить квалифицированный специалист, имеющий лицензию на данный вид деятельности. Перед началом отопительного сезона и через каждые 3 месяца очищайте дымовые каналы от скопленной сажи, в противном случае возможен перекал печи.

При выполнении перечисленных требований, пожара от печи в Вашем доме не произойдет.

Дознаватель ОНД по Новосибирскому району и р.п. Кольцово Пучков Е.С.